内置洁牙机技术参数和配置清单

一、功能特点：

▲1 、具有双向动力智能超声发生器系统， 可保持工作尖精确的双向超声振动。

2、 自动电子巡航系统：如汽车的自动巡航系统一样功率自动设置，医生轻松控制，可高效舒适的治疗。

▲针对不同工作尖的特性实时监测，并自动输出相匹配的振幅，保证工作尖在理想的状态下工作

▲主动双向控制工作间的振动幅度，确保平滑振动减少工作尖的金属疲劳，实现精确治疗

▲根据工作尖遇到的阻力反馈而自动补偿功率，使操作更轻松、更精确，使患者感觉更舒适，减少医生手部疲劳，让医生更加专注于治疗。

3、新型手柄，采用高科技材料制作，高精度的制造保证手柄产热极少，使用寿命更加长久。

▲4、 CCS颜色标识系统，通过功率圆盘上的颜色标记与工作尖的彩环颜色标记相对应，可轻松准确设定工作尖的功率，确保操作正确并达到最理想治疗效果。

5、提供最多80余种工作尖可供选择。最大限度满足医生各种需求。

6 、功能强大，可进行牙周龈下刮治、根管治疗、龈上洁治以及修复治疗等,仅一个按钮就可控制以上4个操作功能。

二、临床应用

通过颜色标识调节盘调整治疗模式：

1、绿色  低功率  1至3

用于超声龈下刮治、根面抛光、菌斑控制、去除内毒素及肉芽组织、种植体后期维护等

2、黄色  中等功率4至5

用于显微根管中治疗的根管荡洗、去除根管内钙化物、去除根充物、寻找钙化根管口、取根管内折断器械、根尖手术、取根管桩等

3、蓝色  高功率  6至7

用于龈上洁治、龋洞预备、肩台预备、嵌体预备等

4 、橙色  极高功率8至10

用于修复治疗中的松冠、去桩等

三、技术参数（双向动力高效能压电陶瓷超声发生技术，高频电子调节振幅技术）

电    源：220V AC，50/60Hz

Ⅱ类设备，BF型

负载间歇：5分钟/10分钟

最大功耗：30VA

振动频率：28~36kHz

水    压：1~5巴(15~72.5psi)

水过滤器：约60微米

外形尺寸：宽150毫米、长170毫米、高80毫米  重：1.38公斤

四、售后服务

★保修期≥3年

五、配置清单：

- 主板 1个

- 连接线  1组

3、手柄线  1条

4、工作尖1# 2# 10P   3个

5、工作尖扳手   1个

6、说明书  1本