光子治疗仪

技术参数：

- 适应症：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用；

- ▲ 光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）；

- 峰值波长：640nm±10nm；

4.▲ 光功率密度（光源表面测量）：≥1500mW/c㎡；

5. ▲有效照射面积（光功率密度≥40mW/c㎡时的实测有效治疗面积）：≥150c㎡；

6.光杯口平面面积：≥52c㎡；

7.▲最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm；

8. ▲输出光功率（光杯口平面测量）：≥8W；

9. ▲光功率稳定度：光功率变化率≤±1%；

10. 升降装置：手动；

11.照射治疗模式：持续照射治疗；

12.定时时间：可从0min～99min连续可调；

13.操作面板：数码显示、高档薄膜按键；

14.输入功率：≤200VA；

15.★保修期≥2年。

配置清单：

| 序号 | 物品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机箱 | 1 | 个 |  |
| 2 | 光源头、悬臂组件 | 1 | 个 | 含光源头、悬臂、光源连接线、波纹套管 |
| 3 | 保险管 | 2 | 个 |  |
| 4 | 电源线 | 1 | 根 |  |
| 5 | 保护眼镜 | 2 | 副 |  |
| 6 | 眼镜袋 | 1 | 个 |  |
| 7 | 眼镜布 | 1 | 块 |  |
| 8 | 眼罩 | 1 | 个 |  |
| 9 | 保修卡 | 1 | 张 |  |
| 10 | 合格证 | 1 | 张 |  |
| 11 | 束光罩 | 1 | 个 |  |
| 12 | 用户安装说明 | 1 | 张 |  |
| 13 | 产品说明书 | 1 | 本 |  |
| 14 | 网袋 | 1 | 个 |  |
| 15 | 操作指南 | 1 | 张 |  |
| 16 | 橡皮筋 | 2 | 个 | 有 1 个安装在灯头上 |