床旁心脏标志物检测仪

技术参数：

1.▲检测项目：NT-proBNP、肌钙蛋白T、D-二聚体、肌红蛋白、CK-MB；

2. 样本类型为肝素抗凝静脉全血，无需离心，样本量≤150µL；

3. 检测方法：免疫胶体金法；

4. ▲检测时间≤12分钟，D-二聚体仅为8分钟；

5. 操作简单：三步出结果，试剂即取即用，无需恢复至室温；

6. ▲具备内部电子质控和液体质控品：保证检测结果的准确性；

7. 体积重量：体积小巧，掌持式仪器，重量≤650g，方便安置或会诊移动；

8. 仪器启动快：可编程自动待机，预热时间短，开机时间≤20秒；

9. ▲数据管理：支持通过连接POCT管理软件实现仪器的质控、操作权限等管理；同时也支持将数据传输至LIS或HIS，实现电子病历；

10. 含内置电池，支持无外接电源下工作；

11.★保修期≥2年。

配置清单：

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 心脏标志物检测仪 | 台 | 1 |
| 2 | 仪器配套基座 | 个 | 1 |
| 3 | 数据线 | 条 | 1 |
| 4 | 有线便携电源 | 个 | 1 |
| 5 | 操作手册 | 本 | 1 |